Inserir logo da Empresa

| Data de Emissão: ___/___/____ | ORDEM DE SERVIÇO SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO |  |
| --- | --- | --- |
| Responsável pela apresentação da Ordem de Serviço: |  |  |
| Função: |  |  |
| Pela presente Ordem de serviço, objetivamos informar os trabalhadores que executam suas atividades laborais nesse setor, conforme estabelece a NR-1, item 1.7, sobre as condições de segurança e saúde às quais estão expostos, como medida preventiva e ,tendo como parâmetro os agentes físicos, químicos, e biológicos citados na NR-9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (Lei n.º 6514 de 22/12/1977,Portaria n.º 3214 de 08/06/1978), bem como os procedimentos de aplicação da NR-6 - Equipamento de Proteção Individual – EPI , NR-17 – Ergonomia , de forma a padronizar comportamentos para prevenir acidentes e/ou doenças ocupacionais. |  |  |
| Nome: |  | Código: |
| Setor: |  | Função: Carpinteiro |
| Atividades Auxilia na construção, montagem e transporte, das formas e caixaria de madeira para estrutura (vigas,colunas, sapatas, pilares ) dos edifícios e obras similares, utilizando processos e ferramentas manuais e mecânicas, para compor tesouras , armações de telhado, andaimes e outros materiais afins. Executa trabalhos de carpintaria, com, desbaste e armação de portas, janelas , caixilhos e outros em esquadria de madeira |  |  |
| Equipamentos de Proteção Individual(EPI)Necessários e/ou Utilizados - Capacete; - Bota de segurança; - Uniforme Completo; - Protetor Auricular tipo inserção quando estiver em ambientes ruidosos; - Protetor Auricular tipo concha (quando estiver operando a serra circular); - Óculos de Segurança; - Protetor Facial; - Avental de Raspa de Couro; - Luva de proteção de vaqueta ou pigmentada; - luvas de raspa de couro nos trabalhos de forma e desforma - Respirador purificador de ar contra poeiras; - Cinto de segurança tipo paraquedista equipado com trava - quedas em conjunto de corda de poliamida preso a estrutura fixa da edificação (para trabalho em altura). |  |  |
| Medidas Preventivas para os Riscos - Não transite pela obra sem capacete e calçado de segurança; - Use seus EPIs apenas para a finalidade a que se destinam e mantenha-os sob sua guarda e conservação; - Observe atentamente o meio ambiente do trabalho ao circular na obra, e corrija as condições, inseguras encontradas, imediatamente; - Não ultrapasse a barreira (cancela) de segurança sem o elevador esteja no seu pavimento. - Aterramento elétrico da serra circular; - Treinamento para execução das tarefas; - Não execute nenhum tipo de tarefa ou exerça atividade para a qual não foi treinado, autorizado e não está habilitado. |  |  |
| # Orientações de Segurança do Trabalho - Use corretamente o cinto de cinto de segurança ligado a um cabo de segurança, para trabalhos realizados em andaimes suspensos mecânicos, para trabalhos em altura superior a 2,00 metros ou na periferia da obra; - Use luvas de raspa de couro e óculos de segurança nos trabalhos de forma e desforma; - Não desça material (formas de periferia ) em queda livre. Use cordas para amarrá-lo; - Quando designado para operar a serra circular, não permita que outras pessoas a utilizem; - Antes de utilizar máquinas ou ferramentas elétricas verifique: serra circular, existência de coifa protetora, cutelo divisor, proteção contra as partes girastes, estado de conservação da lâmina de corte, aterramento elétrico da máquina, individualizado, existência de chave blindada de acionamento (liga / desliga) individualizada para cada máquina e se ferramentas elétricas portáteis possuem sistema de duplo isolamento elétrico; - Verifique as condições gerais das ferramentas manuais e elétricas antes de usá-las; - Faça manutenção preventiva nas ferramentas manuais e comunique qualquer alteração das mesmas para a chefia imediata ou responsável pela carpintaria; - Não improvise extensões elétricas e nem conserte equipamentos elétricos defeituosos. Chame o eletricista; - Confeccione andaimes de madeira e escadas de mão, atendendo às normas de segurança. Use madeira de boa qualidade, guarda - corpo, rodapé, vigas, suportes e estrado com no mínimo 0,60 centímetros de largura; - Isole a área onde for usar cola de fórmica ou outro material similar. Ventile-a , não fume e não porte qualquer coisa que produza chama ou faísca; - Mantenha em condições de uso os extintores de incêndio da carpintaria e siga corretamente as instruções de uso para o seu manuseio. |  |  |
| Recebi treinamento de segurança e saúde no trabalho, bem com todos os equipamentos de proteção individual para neutralizar a ação dos agentes nocivos presentes no meu ambiente de trabalho. Serei cobrado, pelo não cumprimento ao disposto nesta ordem de serviço, estando sujeito às penas de lei, que vão desde a advertência e suspensão até demissão por justa causa. Rio de Janeiro , ____ de _______________ de ______ ____________________________ Assinatura do Empregado |  |  |